| PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa drogi powiatowej nr 3336 D Ścinawka Górna – Ścinawka Średnia, km 0+000 – 0+225, długość 0,225 km |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień | Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót | Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary |  | Jednostka miary |  | Ilość jednostek |  |
| D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE – kod CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 45100000-8 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim wraz z obsługą geodezyjną inwestycji. L=0,225 |  | km |  | 0,225 |  |
| 2 | 45100000-8 | D-01.02.04 |  | Frezowanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o grubości 5 cm w miejscach włączeń i w miejscach lokalnych nierówności wraz z odwiezieniem materiału na odległość 3 km F=(14,60+5,0)X3,50 | m² |  | 68,60 |  |
| 3 | 45100000-8 | D-01.02.04 |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm na jezdni poprzez wykonanie frezowania wraz z odwiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 3 km F=296,00 | m² |  | 296,00 |  |
| 4 | 45100000-8 | D-01.02.04 |  | Rozebranie przepustów rurowych betonowych o średnicy 40 cm L=7+8 | m |  | 15 |  |
| 5 | 45100000-8 | D-01.02.02 |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek z późniejszym wykorzystaniem humusu w obrębie wykonania nasypu F=(1,93+3,08)/3x5+(5,65+6,70+7,45+8,21+9,43+10,18)/6x12,86=16,02+102,07 | m² |  | 118,09 |  |
| ### D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 45233000-8 | D-02.01.01 |  | Wykonanie wykopów - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku na odległość do 3 km samochodami samowyładowczymi – wykopy pod jezdnię zgodnie z tabelą robót ziemnych, wykopy pod studnię i pod przepusty V=KOREKTA- 376,00 M3 | m³ |  | 376,00 |  |
| 7 | 45233000-8 | D-02.03.01 |  | Wykonanie nasypów z gruntu kategorii III-IV dowiezionymi samochodami samowyładowczymi wraz z zagęszczeniem mechanicznie wykonanego nasypu według tabeli robót ziemnych. V=KOREKTA – 270,62 M3 | m³ |  | 270,62 |  |
| ### D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO kod CPV 45230000-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 45230000-8 | D-03.01.01 | Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 150 cm w gotowym wykopie o głębokości 3 m |  | szt |  | 1 |  |
| 9 | 45230000-8 | D-03.01.01 | Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej ż mieszanki kamiennej, rur żelbetowych o średnicy 50 cm, izolacja styków rur papą i rur lepikiem pod zjazdami L=7+8 |  | m |  | 15 |  |
| 10 | 45230000-8 | D-03.01.01 | Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej ż mieszanki kamiennej, rur żelbetowych o średnicy 60 cm, izolacja styków rur papą i rur lepikiem z połączeniem do istniejącego przepustu pod drogą wojewódzką L=19 |  | m |  | 19 |  |
| 11 | 45230000-8 | D-03.01.01 | Wykonanie ścianek czołowych przepustu z betonu B 20 dla przepustu o średnicy 50 i 60 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem V=2,00+2,00+2,50 |  | m³ |  | 6,50 |  |
| 12 | 45233000-8 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek zaworów wodociągowych |  | szt |  | 3 |  |
| 13 | 45233000-8 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej |  | szt |  | 2 |  |
| 14 | 45100000-8 | D-06.04.01 |  | Umocnienie skarp i dna rowu kamieniem łamanym na zaprawie cementowej o grubości 30 cm V=7,00x0,30 | m³ |  | 2,10 |  |
| ### D-04.00.00 PODBUDOWA – kod CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 45233000-9 | D-04.01.02 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pod jezdnię na uprzednio wykonanych wykopach i nasypach F=483,00 |  | m² |  | 483,00 |  |
| 16 | 45233000-9 | D-04.04.02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym 25-63 mm z zagęszczaniem mechanicznie o grubości średniej 10 cm – pod jezdnię i wykonanie poboczy z tłucznia V=107,40x3,80x0,10+332x1,00x0,10 |  | m³ |  | 78,01 |  |
| 17 | 45233000-9 | D-04.04.02 | Wykonanie warstwy odcinającej z pospółki lub mieszanki kamiennej 0-63 mm o grubości warstwy 10 cm pod jezdnię i zjazdy F=483,0+97,0 |  | m² |  | 580,00 |  |
| 18 | 45233000-9 | D-04.04.02 | Warstwa górna podbudowy z tłucznia 25-63 mm o grubości 20 cm pod jezdnię i zjazdy F=464,0+97,0 |  | m² |  | 561,00 |  |
| 19 | 45233000-9 | D-04.03.02 | Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych podbudowy emulsją asfaltową w ilości 1,20 kg/m² |  | m² |  | 960,00 |  |
| ### D-05.00.00 NAWIERZCHNIE – kod CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 45233000-9 | D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 0-20 mm o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) na jezdni i zjazdach F=863,00+97,00 |  | m² |  | 960,00 |  |
| 21 | 45233000-9 | D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12 mm o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) na jezdni i na zjazdach F=840,0+97,0+787,0 |  | m² |  | 1724,00 |  |
| ### D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – kod CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 45100000-8 | D-06.04.01 | Plantowanie ręcznie skarp wykopów i korony nasypów wykonywanych mechanicznie wraz z humusowaniem warstwą humusu o grubości 10 cm F=220,00 |  | m² |  | 220,00 |  |
| ### D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO - kod CPV 45233280-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 45233280-5 | D-07.02.01 | Realizacja projektu organizacji ruchu na czas robót oraz docelowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką |  | kpl | 1 |  |  |
| 24 | 45233280-5 | D-07.02.01 | Wykopanie i rozebranie istniejących znaków drogowych |  | szt | 3 |  |  |
| 25 | 45233280-5 | D-07.02.01 | Ustawienie pionowych znaków drogowych - słupki z rur stalowych ocynkowanych istniejące z rozbiórki |  | szt | 5 |  |  |
| 26 | 45233280-5 | D-07.02.01 | Zamontowanie pionowych znaków drogowych - znaki ostrzegawcze o pow. ponad 0.3 m² z folii odblaskowej – znaki z rozbiórki |  | szt | 3 |  |  |
| 27 | 45233280-5 | D-07.05.02 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych typu SP06/2 o masie 24 kg/m o rozstawie słupków co 2 m L=88+43 |  | m | 131 |  |  |
| 28 | 45233280-5 | D-07.01.01 | Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego jezdni materiałami cienkowarstwowymi – linie segregacyjne ciągłe i przerywane, linie na skrzyżowaniach i inne wykonywane mechanicznie wraz z usunięciem istniejącego oznakowania F=34,87 |  | m² | 34,87 |  |  |